附件2：                  浙江理工大学仪器设备有偿使用收费标准汇总表（第七批）

| 序号 | 学院（部门） | 仪器名称 （仪器编号） | 国别厂家 规格型号 | 仪器单价（万元） | 性能指标 主要用途 | 安置地点（楼/室） | 管理人员及联系方式 | 服务项目 | 收费标准/小时或样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 理学院 | 荧光光谱仪 (S0191169) | 美国HORIBA， Fluomax-4 | 61.0 | 波长精度: ±1nm 波长重复性: ±0.5nm 带宽: 激发狭缝缝2.5-15nm, 发射狭缝2.5-20nm 调节步距均为0.1nm 扫描速度: 10-1500nm/分, 调节步距为1nm; 亦可按时间收集数据 发射滤光片: 290, 350, 390, 430, 及515nm, 5片; 另有1%衰减片,均由软件选择 灵敏度: 用350nm激发波长测定纯水拉曼谱带,在拉曼峰处最低信噪比为750:1(RMS), 在基线处最低信噪比为2500:1(RMS) | 3-N131 | 章世深 | 荧光物质的定性定量分析 | 稳态200元/小时； 荧光寿命、量子产率200 /样 |  |
| 2 | 理学院 | 总有机碳分析仪（S0203806） | 苏州岛津，TOC-L | 25.73 | 宽测量范围4μg/L~30000mg/L，适用于从高纯净水到高污染水（TOC-LCSH/CPH）的多种物质。 • 能用于TC，IC，TOC （= TC - IC）和NPOC测量；选项能测定POC（挥发性有机碳），TOC（通过POC+ NPOC）以及TN（总氮）测量。 • 空白检查功能通过测量在仪器内自动处理的高纯水评估系统空白。 • 自动稀释功能使得测量高达30000mg/L。 | 3-N131 | 章世深 | TC，IC，TOC （= TC - IC）、TN和NPOC测量 | 200元/样 |  |
| 3 | 理学院 | 离子色谱（S0210039） | 瑞士万通，ECO | 32.44 | ECO IC 离子色谱系统主要用于常规阴阳离子、有机酸和极性物质的分析。 配备有高性能的抑制器，电导检测器和色谱工作站，是常规水分析的理想选择。其主要应用有： 阴离子：氟离子，氯离子，溴离子，硝酸根，亚硝酸根，硫酸根，碘离子，磷酸根 阳离子：锂离子，钠离子，钾离子，钙离子，镁离子，铵离子 | 3-N131 | 章世深 | 阴阳离子的定性和定量分析 | 200元/样 |  |
| 4 | 理学院 | 核磁共振波谱仪(S0180043) | 武汉中科牛津波谱有限公司，WNMR-I-400 | 89.85 | 1. 磁体: 9.4T(400MH2)54mm 标准腔超导磁体，两个频率通道，场漂 <4Hz，谱宽 >1MHz，梯度场 50G /cm 2. 谱仪:1H/ 19F 100W 功放、 X 核1000W 功放、相位分辨率 ≤0.01 度、 频率分辨率≤0.005HZ 、采样速率 ≥8MHZ | 3-N226 | 章世深 | 1. 常规核磁共振谱的测量，包括氢谱、碳谱、磷谱以及其它多核谱。可用于有机结构分析与无机物的测定 2. 二维核磁共振谱的测量，包括各种同核相关谱，异核相关谱，分解谱以及模式的各种二维谱。用于复杂有机物的结构测定以及生物分子的结构测定 3. 各种弛豫时间的测量以及脉冲梯度场自扩散的测量 4. 有机与无机物成分分析与定量分析 | H谱 80元/样； C谱、 Dept谱、杂核谱、二维谱160元/样 |  |
| 5 | 理学院 | 高效液相-凝胶色谱仪 （20052446） | Waters HPLC& GPC 1525 | 38.04 | 柱温：0～70℃ 进样量：0.1～100μl 泵流速：0.001～10ml/min 保留时间精密度：<0.3%RSD 进样量精密度：主要用于有机化合物的分析及研究。 | 3N-131 | 徐雲霞 | 有机化合物的定性定量分析 | 80元/样 | 特殊样品特殊分析价格另定 |
| 6 | 理学院 | 紫外分光光度计 （S0170321） | UV-2600 | 8 | 波长范围190～800nm;带宽0.5～5.0nm；主要用于液体样品的透过率测定和反射率测定 | 3N-131 | 徐雲霞 | 吸收或透过光谱定性扫描和定量分析 | 80元/样 | 特殊样品特殊分析价格另定 |
| 7 | 理学院 | 高效液相色谱 （20121254） | 岛津LC-20A | 29.67 | 性能出众，功能丰富，表现稳定，输液单元采用串联双柱塞系统，最大压力可达40MPa，检测器波长范围：190nm-800nm，可实现等高线输出，光谱检索，最大输出。配有柱温箱及全量自动进样器，可实现不同温度测量和高速率进样及多类分析处理。 | 3N-131 | 徐雲霞 | 适用于各种高沸点，受热易分解，大分子量有机化合物的分析 | 80元/样 | 特殊样品特殊分析价格另定 |
| 8 | 理学院 | - 纳米粒度zeta电位分析仪（进口） - （S0210251） | 日本、Horiba、SZ-100V2 | 29.9 | 1、粒径测定范围：0.3nm ～10μm、粒径测量精度：±2%（NIST 可溯源标准粒子100nm）；Zeta 电位测量范围：-500 mV ～ +500 mV；分子量测量范围：1000 ～ 2×107 Da 2、测量角度：90° 和173°（可自动或手动选择）、样品量：12μL ～ 1000μ 3、准确测量纳米颗粒，胶体，乳液以及亚微米悬浮液等小颗粒物理性质的分析 | 3N-131 | 徐雲霞 | 颗粒粒径、zeta电位的检测，分子量（Mw）以及第二维利系数（A2）的测定；检测蛋白质、聚合物及其他大分子的分子量和第二维利系数。 | 80元/样 | 特殊样品特殊分析价格另定 |
| 9 | 理学院 | 气相色谱仪 （20102447） | 岛津GC-2014C | 9.5 | 根据沸点不同对有机物检测、混合物各组分分析检测。 主要用于具有一定蒸气压且热稳定性的物质测定分析。 在环境保护、生物化学、食品发酵、中西药物、石油加工、有机化学、卫生检查、尖端科学 等众多领域有广泛应用。 | 3N-131 | 徐雲霞 | 有机物检测、混合物各组分分析检测。 | 80元/样 | 特殊样品特殊分析价格另定 |
| 10 | 理学院 | 液相色谱仪 （S0202014） | 岛津LC-16 | 9.5 | 1、LC-16送液泵：流量设定范围：0.001－10.000mL/min；最大送液压力：40MPa；；送液脉动：0.08MPa（水，1.0 mL/min，7MPa送液时） 2、SPD-16 紫外可见双波长检测器：光源:D2灯；波长设定范围 :190－700nm 3、主要用于有机化合物的分析及研究 | 3N-131 | 徐雲霞 | 1.常规有机化合物定量分析 2.分子量及分子量分布的测定 | 80元/样 | 特殊样品特殊分析价格另定 |
| 11 | 理学院 | - 原子吸收光谱仪 - （S0210265） | 岛津AA-7000 | 37.9 | 1、AA-7000是岛津研发的一款高性能的火焰石墨炉一体机原子吸收分光光度计。双原子化器自动切换。测定波长范围185~900nm；光栅刻线条数 1800条/mm；带宽0.2，0.7，1.3，2.0 nm （4 档自动切换）；6 灯插座，2 灯同时点亮 （1 预热）；自吸收和氘灯背景校正方法。 2、主要用于痕量元素的定量分析。 | 3N-131 | 徐雲霞 | Cu，Pd、Fe等各种元素的定量分析 | 200元/元素 | 特殊样品特殊分析价格另定 |
| 12 | 理学院 | - 傅里叶红外光谱仪 - （S0171068） | Nicolet iS10 | 26.75 | 1、干涉仪：具有三维激光控制自动调整和每秒13万次以上高速扫描动态准直控制功能、检测器：高性能DLATGS检测器，仪器能自动识别、自动参数设置，有透过和ATR两种附件；红外配置光谱范围：7,800-350cm-1 ；全光谱线性准确度：优于0.1%T；灵敏度：在达到全光谱线性准确度优于0.1%T条件下,峰-峰噪声值信噪比:1分钟扫描优于45000:1；5秒钟扫描优于10000:1（4 cm-1分辨率）；分辨率：优于0.4cm-1。 2、可创建实验室标准操作步骤（SOPs）及适应性测试；识别未知物及混合物样品；辨认混合物成分。 | 3N-131 | 徐雲霞 | KBr压片法分析官能团，ATR法分析薄膜表面的基团 | 80/样 | 特殊样品特殊分析价格另定 |
| 13 | 理学院 | 原位红外光谱仪 （S0194028） | 德国布鲁克TENSOR Ⅱ型 | 59.5 | 1.分辨率：1~0.4cm-1。 2.光谱范围：标准8000-350 cm-1,中/近红外11000-350 cm-1，中/远红外6000-200 cm-1，升级至15500-50 cm-1。 信噪比4000：1（p/p值）（测试条件：DLaTGS检测器、4 cm-1分辨率、一分钟背景及样品扫描时间、2100-220 cm-1）。 3.波数精度：0.01 cm-1/2000 cm-1。 4.吸收精度：0.01%T。 5.干涉仪：ROCKSOLIDTM干涉仪。 6.检测器：采用DigiTectTM专利技术。 7.A/D转换：24位、高速Delta SigmaTM型A/D转换器。 8.检测器、光源补偿：数字补偿。 9.快速傅里叶变换：继承快速傅里叶变换，保证干涉仪每次扫描时得到一张光谱图。 | 3N-131 | 徐雲霞 | 测试反应过程中，官能团结构的变化 | 200元/样 | 特殊样品特殊分析价格另定 |
| 14 | 理学院 | 紫外分光光度计—积分球 （S0184012） | UV-2600 | 17.5 | 波长范围190～800nm;带宽0.5～5.0nm；主要用于液体/固体样品的透过率测定和反射率测定 | 3N-131 | 徐雲霞 | 吸收或透过光谱定性扫描和定量分析 | 100元/样 | 特殊样品特殊分析价格另定 |
| 15 | 理学院 | 离子溅射仪(S021025) | 日立MC1000 | 24.75 | 1. 磁控二极管放电型(电场垂直于磁场)； 2. 最大 0.4 kV DC(直流可变)，最大 40 mA DC； 3. 喷镀速率 *1(最大)压力：7 Pa，放电电流：40 mA，标靶与样品表面之间的距离：20 mm； 4. 135/162 l/min (50/60Hz)； 5. Pt , Pt-Pd (8:2) , Au , Au-Pd (6:4)； | 3N-131 | 周宝成 | 对进行SEM测样的样品进行表面处理，便于得到更清晰的样品图片 | 200元/样 | 特殊样品特殊分析价格另定 |
| 16 | 理学院 | X射线粉末衍射仪（20102193） | 方圆 DX2700 | 23.00 | 1. 额定输出功率： 3kW 管电压： 10~60kV 1kV/step；管电流： 5~50mA 1mA/step。 2. 角度定位速度：1500˚/min； 3. 测量范围：θs：-3—80˚、θd：-3—80˚，2θ：-6—160˚； 4. 连续扫描速度：0.0012—50˚/min；最小步宽角度：0.0001˚； 5. 2θ角度重复精度：0.0001˚；2θ角线性精度：≤±0.02˚； | 3S-437 | 周宝成 | 通过待测样品的X 射线衍射谱图与标准物质的X 射线衍射谱图进行对比,可以定性分析样品的物相组成;通过对样品衍射强度数据的分析计算,可以完成样品物相组成的定量分析. | 50元/样。样品自行制备。 | 特殊样品特殊分析价格另定 |
| 17 | 理学院 | X射线粉末衍射仪（S0203771） | 浩元DX-2700BH型 | 34.85 | 1. 额定输出功率： 3kW 管电压： 10~60kV 1kV/step；管电流： 5~50mA 1mA/step。 2. 角度定位速度：1500˚/min； 3. 测量范围：θs：-3—80˚、θd：-3—80˚，2θ：-6—160˚； 4. 连续扫描速度：0.0012—50˚/min；最小步宽角度：0.0001˚； 5. 2θ角度重复精度：0.0001˚；2θ角线性精度：≤±0.02˚； | 3S-437 | 周宝成 | 通过待测样品的X 射线衍射谱图与标准物质的X 射线衍射谱图进行对比,可以定性分析样品的物相组成;通过对样品衍射强度数据的分析计算,可以完成样品物相组成的定量分析. | 50元/样。样品自行制备。 | 特殊样品特殊分析价格另定 |
| 18 | 分析测试中心 | 流式细胞仪（S0210949） | 新加坡 | 99 | - 激光器：60mW 488nm蓝色全固态激光器，40mW 640nm红色全固态激光器， 50mw 405nm紫色全固态激光器；检测通道：共16个检测参数，14个荧光通道；FSC, SSC；蓝光：5个通道，FITC，PE，PerCP-Cy5.5，PerCP-eFlour710，PE-Cy7；红光：3个通道，APC，Alexa Flour 700，APC-Cy7；紫光：6个通道，Pacific Blue, AmCyan, Pacific Orange, Qdot 655，BV 711，Qdot 800； | 24-131 | 余旭锋18057139723 | 样品测试 | 400元/小时 |  |
| 19 | 分析测试中心 | 激光显微共聚焦拉曼光谱仪 | 英国雷尼绍 ThinVia | 109.9 | 性能指标：分辨率1cm-1 ； 光谱范围：532nm激光器50-9000cm-1，633nm激光器50-6000cm-1， 785nm激光器50-3400cm-1 主要用途：与红外光谱互为补充,适用于各种无机和高分子材料的单体结构的定性和定量，结晶度，骨架分子解析，组分分析等。 | 18-211 | 邵敏 86843588 | 拉曼光谱测试 （每个样品不多于三个点） | 200元/样 （400元/机时） |  |
| 20 | 分析测试中心 | 傅里叶红外光谱仪 | 美国赛默飞 Nicolet is50 | 59.8 | 分辨率0.09cm-1 ； 光谱范围11000cm-1~50cm-1 主要用途：适用于各种形态化合物的官能团分子结构定性及定量分析，可分别测试近红外11000cm-1-4000cm-1波段光谱，中红外4000cm-1-400cm-1波段光谱，远红外400cm-1-50cm-1波段光谱。 | 18-211 | 邵敏 86843588 | 近红外光谱/中红外光谱 远红外光谱 | 100元/样 （200元/小时） 150元/样 |  |
| 21 | 材料科学与工程学院 | 多功能酶标仪S0210957 | 美国赛默飞 Varioskan LUX | 29．8 | 检测光吸收、化学发光、荧光、浊度等指标 | 24-132 | 侯亦可 19858873527 | 普通光吸收检测、荧光、化学发光、浊度 | 普通光吸收检测：20元/10min 荧光：25元/10min 化学发光：25元/10min 浊度：25元/10min |  |
| 22 | 纺织科学与工程学院（国际丝绸学院）机织实验室 | Hot Disk 2500S热常数分析仪(03061410) | 瑞典凯戈纳斯仪器TPS2500S型 | 40 | 可在常温下测量固体、粉末、涂层、薄膜、液体、各向异性材料等多种材料的导热系数、比热容以及热扩散系数。 导热系数范围：0.005~500W/mK、 0.02~2W/mK(薄膜) 精度：导热系数±2% 热扩散系数±5% 比热容±7% | 18号楼/109 | 陈强18357768036 | 测试样品的导热系数、比热容以及热扩散系数。 | 100元/小时 | 无须特别的样品制备，只需相对平整的样品表面。 依据标准：ISO22007-2.2；GB T32064-2015 测试原理：瞬态平面热源法。 |

| 序号 | 学院（部门） | 仪器名称 （仪器编号） | 国别厂家 规格型号 | 仪器单价（万元） | 性能指标 主要用途 | 安置地点（楼/室） | 管理人员及联系方式 | 服务项目 | 收费标准/小时或样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 服装学院 | 红外线在线测温系统(20090821) | 中国/DM60-T | 21.1 | 该设备可用于对着装状态下与非着装状态下人体体表温度的变化分析及其相关影响因素、服装保暖机理研究、暖体假人的研制、服装保暖性能评价、各种防护服饰的测试与开发等多方面的研究。该设备的探测器类型为多晶硅非制冷焦平面，波长范围为8-14um，并具有网络数字传输，每个图像像元14bit数据，且传输距离可保证100米；温度分辨率为0.06℃，同时配置内置/外置黑体，采取前端测温方式系统可实现全自动温度校正，测温稳定性为±0.2℃。 | 19-324 | 丁笑君(86843249) | 人体体表温度变化分析 | 50元/样 |  |
| 24 | 服装学院 | 电磁屏蔽室(S0154171) | 中国/BX | 17.85 | 钢板组装式(焊接式)电磁屏蔽室重量轻、外形美观、内装精雅，屏蔽效能完全满足GB/T2521-1996标准要求，特殊情况下可拆卸移建。 性能指标：磁 场：14KHz >75dB、150KHz >100dB；电场：200KHz～50MHz >100dB；平面波50MHz～1GHz >100dB；微波：1GHz～10GHz >100dB | 19-113 | 夏馨(86843249) | 提供电磁屏蔽环境 | 36元/样 |  |
| 25 | 服装学院 | 织物防晒指数分析仪(S0160170) | 日本/UV2000F | 25.6 | UV-2000F 纺织物防晒指数分析仪专门设计用于测量服装面料的紫外线防护系数(UPF)的质量控制工具，快速精确测量纺织物样品的光谱透射率，自动转换数据成UPF，测定样品的防护能力，从而有效的控制设计和生产化学处理的防紫外线服装。 波长范围250 - 450nm、波长精度± 1nm、宽带(FWHM) <4nm、波长步(数据间隔) 1nm、光学几何半球照明/ 正向观測(d/0o)、积分球几何Spectralon、积分球端口面积0.79 cm2、样品曝光区域氙气闪光灯、每测量周期的紫外线量<0.2 J/cm2、试样碟座手动、透射率0-100％、吸亮度0-2.7A、SPF 1-50 +、扫描时间≦5s、计算机接口USB、计算机配置1.6 GHz 处理器，WindowsXP 或Vista、SVGA 800×600，256MB RAM、400MB 可用磁盘空间、电源110-120/220-240V AC，60/50Hz、操作环境0-50oC、相对湿度0-70％(非冷凝)。 | 19-322 | 夏馨(86843249) | 织物防晒性能评价 | 45元/样 |  |
| 26 | 服装学院 | 电磁辐射仪(S0161246) | 中国/FY800 | 19.9 | 织物防电磁辐射测试仪用于测量纺织品对电磁波的透射能力及对电磁波的反射和吸收能力，从而达到对纺织物防电磁辐射效果的综合评价，其主要技术参数如下： 1．发射与接收频率：300KHz～3000MHz；2．频率稳定度：1Hz；3．输入与输出电平：-45dBm～+10dBm； 4．信号纯度： ≤-65dBc/Hz(偏10KHz)； 5．电平准确度： ≤±1.5dB（25℃±5℃，-45dBm～+5dBm）；6.谐波抑制比: ≥30dB(1MHz ～ 3000MHz)，≥25dB(300KHz ～ 1MHz)； 7．方向性: ≥50dB（矢量校准后）； 8．功率扫描：-8dBm ～ +5dBm；9.输入与输出：含VGA接口、232接口、USB接口、LAN接口等；10.测试方法：波导管法和屏蔽室法两种； 11.测试头采用精密滑块控制，最大距离：20mm； 12.微尺移动精度：0.01mm；13.配伊利莎手柄，精密丝杆，自动锁紧功能； 14.正牌六二屏蔽箱两只，内部尺寸：发射箱：400×620×380mm，接收箱：400×430×380mm。 | 19-113 | 丁笑君(86843249) | 防电磁辐射效果评价 | 38元/样 |  |
| 27 | 服装学院 | 表面肌电测试仪(S0172300) | 美国/DELSYS EMG+3D acc | 28.234 | Trigno Mobil表面肌电测试系统作为一种“无创”的肌肉电生理活动的分析诊疗系统，用于肌肉疲劳状态、肌肉恢复状态、频域分析、RMS分析、时域分析、做功负荷分析、积分分析等对肌肉各种状态的分析。技术指标：16个肌电图频道，内置48个加速计频道，共64个信号通道；内部3个自由度加速计(±1.5, 4g, 6g &12g)；独特的平行杆传感器技术；传感器正负极为固定的距离保证了每次测试数据的可重复性；传感器中的正负极非常小固定距离10mm x10mm保证了测试数据的准确性；叠加的双重电极保证了信号的可靠性；耗材中不用电极片，只用双面胶固定传感器与皮肤简单方便；全球定位系统能力；123mm x 69mm x 20mm, 157 g；8小时操作时间（最少）；8G闪存存储器；与EMGworks软件兼容；查看全部64个信号的实时信号（当连接到个人电脑时）；2小时充电时间。 | 19-421 | 丁笑君(86843249) | 肌肉生理活动的分析 | 70/样 |  |
| 28 | 服装学院 | 三维运动采集与分析系统(S0172301) | 瑞典/Qualisys Oqus 500+ | 74.3619 | 瑞典Qualisys三维运动采集与分析系统专门设计用于研制运动解析及步态分析的专业设备，可精确地捕捉与分析物体运动轨迹，在室内、外环境中捕捉人体和服装形态变化数据，支持数据输出、模型建立、运动轨迹、步态分析及结果报告打印。 镜头采样频率可达10000Hz，既可用红外采集人体或物体的运动轨迹，也可采集视频影像；红外高速镜头具有红外采集和高速视频采集双重功能，根据实际情况可设定镜头功能；系统同时支持主被动发光测试模式，可将发光球放于衣服内测试；镜头内置显示器，128 X64 高对比度 PLED， 可独立显示镜头标号、标记数量、标记密度及标记质量等信息；无线红外镜头与监控电脑工作台可进行数据的无线传输，距离约30-50米，无需数据线连接。 | 19-421 | 丁笑君(20062011) | 运动解析及步态分析 | 88元/样 |  |
| 29 | 服装学院 | 三维面料扫描仪(S0181356) | 德国/VIZOO Xtex | 27.5052 | 精确的捕捉材料的表面颜色和纹理，创建无限循环的材质纹理数字化图层，应用于3D设计的可视化虚拟展示。 - 自动生成6种纹理通道图层：diffuse(颜色)，Normal(法线)，Specular（高光），Alpha（透明），Roughness（粗造度），Displacement（置换）. | 19-326 | 丁笑君(20062011) | 三维面料扫描 | 36元/样 |  |
| 30 | 服装学院 | 防静电实验系统(S0190071) | 中国/维克 | 26.57 | 测试纺织服装的静电性能，必须要有特定的实验室环境，因此该实验室的建设为极尽可能将实验室外部环境对实验室内部影响降到最低，保证纺织服装静电测试实验的准确性。 实验室环境满足温度20±2℃，湿度30%-45%±5%RH（可调），新鲜空气补充量: ≥0.5m3/min人，采用上送风侧回风的气流组织方式，墙体及顶面保温采用50mm厚岩棉夹心保温钢板，地面采用PVC防静电地板，照明照度＞350勒克斯。 | 19-328 | 夏馨(86843249) | 提供防静电环境 | 42元/样 |  |
| 31 | 服装学院 | 运动心肺功能测试系统(S0190903) | 德国/CORTEX MetaMax 3B | 43.56 | Oxycon Mobil遥测运动心肺功能测试系统是便携式运动心肺系统，可实时无线监测，内置数据存储卡，具有通气功能及运动气体代谢，可进行环境压力温度测试。用于各种场合，是运动医学研究和特殊职业研究的理想设备。 技术参数：气路结构测试方法为快速每口气法（BxB)；流速传感器；TripleV 数字涡轮式流速传感器；容积测试范围：0-10L；容积测量精度：70 ml/s or 3%；容积分辨率：3ml；流速范围：0-15L/s；流速测量精度：50ml or 2%；呼吸阻力：＜0.1Kpa/L/s at 15 L/s；系统死腔：<30ml；重量小于45 g；设备需自带两个以上流速传感器以备更换使用；氧分析器测量原理：电化学；测量范围：0－25%；测量精度：0.05%；分辨率：0.01vol%；反应时间：80ms；二氧化碳分析器测量原理：热传导法；测量范围：0-10%；测量精度：0.05%；分辨率：0.005vol%；反应时间：80ms。 | 19-417 | 夏馨(86843249) | 心肺测试 | 75元/样 |  |
| 32 | 服装学院 | 人因研究同步分析系统(含电脑3台)(S0201699) | 德国/Ergoneers D-lab3.5/Glass3 | 74.67 | 该设备主要包含脑电设备和眼动设备，脑电设备通道数为64，可精准采集被试者的脑电数据；眼动设备为头戴式眼动仪，可精准捕捉被试者的各项眼动数据。两套设备了采集被试者的脑电数据和注视点数据，可帮助完成纺织服装认知ERP和眼动测试：测试消费者认知纺织服装的信息加工进程及ERP成分，获取人对纺织服装的认知机制；纺织服装审美ERP和眼动测试：测试不同服装刺激材料、不同审美主体、不同情绪状态下的审美神经机制，揭示审美过程大脑进行信息加工的时间进程和区域的活动状况；纺织服装购买ERP和眼动测试：测试消费者的购买心理等。 | 19-421 | 吴佳瑶(86843249) | 人对纺织服装的认知评价 | 175块/小时 |  |
| 33 | 服装学院 | 暖体假人系统(S0203524) | 丹麦/PT TEKNIK | 141.00 | 暖体假人身体分为22个分区，内部布设了精密的加热和温控系统，每个分区能够独立的设置和控制温度和热流量。该系统用来模拟在不同的环境条件下，人体新陈代谢与周围环境的热量交换过程，既可以获取瞬时的人体舒适度状态，又可以记录一定时间段内的人体舒适度表现，计算模特所穿着服装热阻值Clo，评估服装和面料的热舒适性能。 | 19-104 | 吴佳瑶(86843249) | 服装和面料的热舒适性能测试 | 160元/小时 |  |
| 34 | 服装学院 | 纺织品干燥速度测定仪(20142316) | 日本/DST-5200B | 19.152 | 纺织品干燥速度测定器（DST-5200）是进行织物的干燥速度测试。该设备的称量精度为0.001g，水分蒸发速率精度为0.01g/h或0.1%/h，计时器精度为0.1秒。 | 19-328 | 丁笑君(86843249) | 织物干燥速度测试 | 42元/样 |  |
| 35 | 服装学院 | 织物透气测试仪(S0160171) | 日本/FX3300 | 27.35 | TEXTESTFX3300透气试验仪能用于快速、简便、准确地确定各种材料(包括紧密涂层织物、非常疏松的造纸毛毯，滤清器，座椅，顶篷通风系统，聚氨酯软泡，卫生用材料，汽车滤清器滤纸、高透气度纸张，玻璃纤维，过滤滤料，膜产品，运动面料， 安全气囊等)的透气性能。 FX-3300透气性测试仪测量范围：1-10,000l/m /s(mm/s) ；测试压力：20-2,500Pa(0.08-10" w.c.) ，全部量程内重复性优于显示值的±3%。 | 19-320 | 夏馨(86843249) | 织物透气测试 | 40元/样 |  |
| 36 | 服装学院 | 全自动回潮率测定用干燥机(S0180576) | 日本大荣/MD-100 | 18.07 | 本装置是可自动求出试样的绝干质量和回潮率的红外线干燥测试仪。可一次性测试6个试样。 试样放入干燥室后，装置将按设定要求自动对6个试样的质量逐一分别测定，最终判断出每枚试样的绝对干燥状态并计算出其绝干质量和回潮率。测定结束后打印机会将每个试样的（干燥前质量）（干燥后质量）（回潮率（减量率））及6个试样的（平均回潮率）的测定值打印出来。 技术要求：试样盘数：6枚（旋转盘式）；试样质量：～50g（一盘）；显示器：LCD液晶显示（4行）；质量最小读数：1mg：干燥方式：远红外线加热器（1KW）；试验时间：15~20分（可自由设定）；温度设定范围：～180℃（常用105℃）；测量间隔：2～99分（可自由设定）；绝对干重判定差：10～999mg（可自由设定）。 | 19-322 | 丁笑君86843249) | 织物回潮率测定 | 35元/样 |  |
| 37 | 服装学院 | 自动式织物吸水速度试验机(S0180581) | 日本大荣/PW-5P-AT2 | 14.52 | 本机是对纤维布料、纸类、滤纸等薄的试品（试验片厚约3mm）的吸水性进行评价的装置。 根据测定方式的变换，可进行下记两种测定方法的测定： 1、正常标准方式：对一定时间内（通常10分钟）的吸水上升距离自动测定（试验片5点同时测定）。 2、同时处理方式：对经过的时间和所对应的吸水上升距离同时读取，并由打印机描画出上升曲线图形（试验片1点单独测定） 技术指标：试验片规格：宽25mm×长400mm×厚3mm（最大值）(最大厚度的设定可由用户的要求进行变更）；试验片数：正常标准方式（5点），同时处理方式（1点），(试验片数可由用户要求进行变更 1片～多片)；吸水距离测定范围：5～200mm；最小读数：1mm测量时间设定：30～999秒；驱动方式：脉冲电动机、旋转螺杆；湿润感知方法：平形静电量感知器；0点位置决定：U型红外线感知器；显示屏：液晶显示（4行）；输出装置：RS232C对应打印机。 | 19-322 | 丁笑君(86843249) | 织物吸湿性能评价 | 40元/样 |  |
| 38 | 服装学院 | 织物热湿阻测试仪(S0183248) | 中国/YG606G | 23.80 | 适用于纺织品、服装、床上用品、睡袋、室内装饰物、薄膜、涂层材料、泡沫、皮革、多层织物组合的纺织品等平面材料的热阻和湿阻测试。试验板：加热试验板组件由测试版、热护环和底板三部分组成，热护环位于测试板四周，底板位于测试版下方，试验板采用特制的不锈钢材料粉末冶金做成的微孔多孔板，高仿真皮肤出汗效应。在 20℃环境下，以波长范围 8um 到 14um 的光束垂直照射于该试验板表面并以半球反射的方式，测得该试验板表面的辐射系数高于 0.4。热阻：测试范围：0 ～2.0 m2•K/W；分辨率：0.00001 m2•K/W；重复性误差：≤±2.5%，出厂控制±2%。湿阻：测试范围： 0～1000 m2•Pa / W；分辨率：0.01 m2• Pa/W；重复性误差：≤±2.5%，出厂控制±2%。 | 19-102 | 夏馨(86843249) | 服装和面料的热湿舒适性能测试 | 100块/小时 |  |
| 39 | 服装学院 | 织物保温性试验机(S0193904) | 日本大荣/ASTM-100B | 30.50 | 本机是对织物面料、纤维集合体、中棉及其他材料的保温性、热阻值以及热传导率进行评价的试验机。通过对保持恒温状态时的呈裸露状态的发热体的放热量和发热体表面安装试料时的放热量的测定，以及测定中对发热体平均温度、试验箱内的空气平均温度的自动测量，据以得出试样的保温率（%）、试样热阻值（m2･℃/W）、与试样厚度有关的热传导率（W/m2･℃）、克罗值（CLO）。 | 19--322 | 夏馨(86843249) | 织物保温性能测试 | 50元/样 |  |
| 40 | 服装学院 | 绣花机20133384 | 田岛 TEJT-C1201 | 10.5 | TEJT1201田岛多功能电脑特种绣花机，单头，12针（色），最高转速1200rpm，标准存储：640000针，最大刺绣面积36cm*50cm ，单右边珠片绣装置。（需自带花版） | 19-101-1 | 裴星海 13757196751 | 电脑绣花 （需自带花版） | 36元/样 | 不开课学期提供共享，开课学期满负荷运行不提供共享服务 |