附件2：                  浙江理工大学仪器设备有偿使用收费标准汇总表

| 序号 | 学院（部门） | 仪器名称 （仪器编号） | 国别厂家 规格型号 | 仪器单价（万元） | 性能指标 主要用途 | 安置地点（楼/室） | 管理人员及联系方式 | 服务项目 | 收费标准/小时或样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 理学院 | 旋转圆盘电极 (S0192491) | 美国 PineResearch (MSR) | 15 | 1、转速:50-8000 rpm,电机功率0.02马力，采用银碳刷接触连接, 精度：测速精度可达0.5%, 转速稳定度：1500 r/min以下标准偏差不大于20，1500 r/min以上相对标准偏差优于1%。 2、控制:分体控制，可拆式结构，方便置入手套箱。具有信号输入/输出接口，可通过输入外部信号(来自电化学工作站)控制转速;可将转速信号输出至测试设备(示波器)或用来控制其它设备 3、旋转杆:长度170 mm外径: 15 mm, 适用于各种电解池，方便与其它仪器联用 4、电极头径向跳动≤0.05mm；无轴向窜动。 盘电极:外螺纹设计,接触更好，信号传输稳定。PEEK材料，盘电极直径: 5.0mm,电极外径: 15 mm。 盘环电极:外螺纹设计，接触更好，信号传输稳定。PEEK材料， 环盘间距: 500 μm,工作温度20- 80 °C,盘面积 0.2475cm2，盘电极外径5.50 mm, 铂环外径8.50 mm,铂环内径6.50 mm。 | 3N-130 | 李本侠 0571-86845351 | 广泛用于化学电源、电镀、金属腐蚀等应用领域和电化学技术研究。典型应用包括：氢燃料电池催化剂研究及评价；锂空气电池研究；电化学动力学研究；氧还原反应（ORR）、氧析出反应（OER）研究；缓蚀剂评价及研究；金属材料腐蚀电位研究等。 | 17元/小时 |  |
| 2 | 理学院 | 高效液相色谱仪(S092490) | 日本-岛津 | 23 | 采集频率：100 Hz 波长范围：190~700 nm 温控范围：（室温-10） ~ 85 ℃ 进样位数：1.5 mL（216个） 进样范围：0.1~100 μL 最大耐压：44 MPa 流速范围：0.0001~10 mL/min 检测器：UV 色谱柱：shim-pack, GIST, C18, 5 μm | 3N-130 | 李本侠 0571-8684535 | 适用于高沸点、受热易分解有机化合物的分离与检测。 | 153元/小时 |  |
| 3 | 理学院 | 高效液相色谱仪S0171168 | 美国waters1525 | 35.092074 | 柱温：0～70℃ 进样量：0.1～100μl 泵流速：0.001～10ml/min 保留时间精密度：<0.3%RSD 进样量精密度. | 3N422 | 姚伟军 18258472737 | 手性有机化合物定性定量分析 | 200元/机时 |  |
| 4 | 理学院 | 曙光高性能计算集群 | 中科曙光 | 104.9 | 高性能专用刀片系统总计为13个计算刀片（12个CPU节点，1个GPU节点），（共计768Core+1个GPU卡，3072GB RAM），整体双精度峰值性能达到23.296万亿次每秒。 用于科学计算、工程计算、海量数据处理等，高性能计算在科学、工程和社会等领域都有广泛应用，用它来模拟或代替实验；应用领域包括：量子化学、分子模拟、气象预报、天气研究、流体力学、结构力学、核反应等； | 7-607 | 宋昌盛 13262252550 | 计算机时服务 | 0.1元/核/小时 |  |
| 5 | 理学院 | S0184448 | 美国、普林斯顿、含光电系统、VersaSTAT4 | 19.055446 | VersaSTAT4电化学工作站: - 电位精度±0.2% of value ± 2mV - 恒电位范围± 10V - 电流范围±0.2% of reading, ±0.2% of range, ±200pA - 交流阻抗频率范围10μHz to 1MHz 电流精度± 4nA~± 1A | 3号南楼221-223 | 徐凌波 13486197210 | 1、EIS阻抗谱 2、电学I-V测试 3、C2/1-V：400/样 | 1、300元/样 2、300元/样 3、400元/样 |  |
| 6 | 理学院 | S0192855 | 德国、PicoQuant、稳态-瞬态、FluoTime300 | 65.544504 | 主要功能：荧光激发和发射光谱测量、荧光寿命光谱测量、TRES 和DAS 光谱测量等 主要技术指标： 一、激发光源：1.300W氙灯200-900 nm；2.375nm激光器，峰值功率4mW 二、探测器：200-920 nm 三、寿命测试范围：100ps-10 ms | 3号南楼221-223 | 徐凌波 13486197210 | 1、稳态荧光光谱 2、荧光激发光谱 3、荧光寿命 | 1、200元/样 2、200元/样 3、200元/样 |  |
| 7 | 理学院 | S0192857 | 美国、Photoresearch、400-780、PR670/IVL | 37.91524 | 主要功能：通过PR670光谱扫描式亮度计精确测量LED的亮度、光谱、色坐标、色温等性能，再通过专业软件分析LED的电流-电压、发光效率等性能；可用于分析显示屏等的发光均匀性。 主要技术指标： 1、光谱范围：380-780 nm 2、光阑：1°、0.5°、0.25°、0.125° 3、亮度范围：0.01-2,500,000fl(0.034-8,500,000cd/㎡) | 3号南楼221-223 | 徐凌波 13486197210 | LED光电性能测试（亮度、光谱、色坐标、色温、发光效率等） 显示屏发光特性及均匀性分析 | 1、200元/样 2、200元/样 |  |
| 8 | 理学院 | 场发射扫描式电子显微镜 （20091363） | 日本日立公司HITACHI S-4800 | 2251196 | 扫描电镜拍摄和能谱测试 | 3S114 | 潘佳奇 18767145762 | 扫描电镜，能谱 | 扫描电镜：300元/样，600元/小时 能谱：200元/样 |  |
| 9 | 理学院 | 20052729 | 美国 | 15.87096 | 10-6 Pa的真空条件下工作，温度可降温至8 K。 抽真空、低温样品制备 | 18-339 | 赵彦英 15858295852 | 分析测试 | 300/小时 |  |
| 10 | 理学院 | 20111061 | 美国 | 129.9243 | 配备CCD检测器测量固体、溶液、低温基质条件下的拉曼光谱，供测量波长为532 nm。 光谱测量范围覆盖200——4000 cm-1 | 18-339 | 赵彦英 15858295852 | 分析测试 | 300/小时 |  |
| 11 | 理学院 | S0162816 | 美国 | 13.0178 | 1064 nm的ns脉冲激光，50 mJ/pulse,用于高熔点物质气化，如过渡金属及过渡金属氧化物的气化。 | 18-102 | 赵彦英 15858295852 | 分析测试 | 300/小时 |  |
| 12 | 理学院 | 20040094 | 德国KRUSS公司 | 26.8520 | 接触角测量 | 3N227 | 王新平 86843600 | 接触角测量 | 30/样 |  |
| 13 | 理学院 | 20040095 | 美国THEMO CAHN公司 | 39.3550 | 表面张力测量 | 3N227 | 王新平 86843600 | 表面张力测量 | 30/样 |  |
| 14 | 理学院 | 20040096 | 美国Perkin Elmer公司 | 59.3236 | 动态储能模量，损耗模量和损耗角正切等 | 3N227 | 王新平 86843600 | 动态储能模量，损耗模量和损耗角正切等 | 200/样 |  |
| 15 | 理学院 | 20071403 | 立陶宛EKSMA Co. | 232.4602 | 测表/界面结构及其变化 | 3N227 | 王新平 86843600 | 测表/界面结构及其变化 | 1600/样 |  |
| 16 | 理学院 | 20103394 | 芬兰kibron公司 | 16.712908 | 分析吸附表征 | 18-104 | 王新平 86843600 | 分析吸附表征 | 20/样 |  |
| 17 | 理学院 | 20110119 | 德国科睿技术发展有限公司 | 18.41323 | 薄膜厚度测量 | 3N227 | 王新平 86843600 | 薄膜厚度测量 | 30/样 |  |
| 18 | 理学院 | 20120846 | 沃特世科技有限公司 | 20.4859 | 分子量及其分布测量 | 3N227 | 王新平 86843600 | 分子量及其分布测量 | 30/样 |  |
| 19 | 理学院 | 20121744 | 德国Accurion GnbH | 90.40195 | 测表/界面结构及其变化 | 3N227 | 王新平 86843600 | 测表/界面结构及其变化 | 200/样或600/小时 |  |
| 20 | 理学院 | 20130001 | 美国Wyatt | 40.9590 | 测量质均分子量与均方回转半径 | 3N227 | 王新平 86843600 | 测量质均分子量与均方回转半径 | 200/样 |  |
| 21 | 理学院 | 20131076 | Bruker公司 | 110.53016 | 测表面形貌 | 3N227 | 王新平 86843600 | 测表面形貌 | 200/样或1000/小时 |  |
| 22 | 理学院 | S0151616 | 美国TA公司 | 31.446715 | 测试温度范围-90至550℃ | 3N227 | 王新平 86843600 | 测试温度范围-90至550℃ | 40/样 |  |
| 23 | 理学院 | S0153320 | 芬兰KSV NIMA | 89.134117 | 薄膜的化学组成及结构变化 | 3N227 | 王新平 86843600 | 薄膜的化学组成及结构变化 | 200/样 |  |
| 24 | 理学院 | S0160033 | 英国QUORUM | 20.281655 | 镀膜 | 3N229 | 王新平 86843600 | 镀膜 | 50/样 |  |
| 25 | 理学院 | S0171839 | 立陶宛，EKSPLA | 82.3000 | SFG激光发射/测量表面取向变化 | 18-104 | 王新平 86843600 | SFG激光发射/测量表面取向变化 | 2000/样 |  |
| 26 | 理学院 | S0171840 | 立陶宛 EKSPLA | 83.7000 | 测量表面取向变化 | 18-104 | 王新平 86843600 | 测量表面取向变化 | 2000/样 |  |
| 27 | 理学院 | S0214719 |  | 151.5000 | 测表/界面结构及其变化 | 3N227 | 王新平 86843600 | 测表/界面结构及其变化 | 300/样或1000/小时 |  |
| 28 | 理学院 | 20052447 |  | 24.00988 | 王新平 86843600 | 3N227 | 王新平 86843600 | 材料力学性能测试 | 100/样 |  |
| 29 | 服装学院 | 红外线在线测温系统(20090821) | 中国/DM60-T | 21.10 | 该设备可用于对着装状态下与非着装状态下人体体表温度的变化分析及其相关影响因素、服装保暖机理研究、暖体假人的研制、服装保暖性能评价、各种防护服饰的测试与开发等多方面的研究。该设备的探测器类型为多晶硅非制冷焦平面，波长范围为8-14um，并具有网络数字传输，每个图像像元14bit数据，且传输距离可保证100米；温度分辨率为0.06℃，同时配置内置/外置黑体，采取前端测温方式系统可实现全自动温度校正，测温稳定性为±0.2℃。 | 19-324 | 丁笑君 (86843249) | 人体体表温度变化分析 | 48元/样 |  |
| 30 | 服装学院 | 电磁屏蔽室(S0154171) | 中国/BX | 17.85 | 钢板组装式(焊接式)电磁屏蔽室重量轻、外形美观、内装精雅，屏蔽效能完全满足GB/T2521-1996标准要求，特殊情况下可拆卸移建。 性能指标：磁 场：14KHz >75dB、150KHz >100dB；电场：200KHz～50MHz >100dB；平面波50MHz～1GHz >100dB；微波：1GHz～10GHz >100dB | 19-113 | 夏馨 (86843249) | 提供电磁屏蔽环境 | 20元/样 |  |
| 31 | 服装学院 | 织物防晒指数分析仪(S0160170) | 日本/UV2000F | 25.63 | UV-2000F 纺织物防晒指数分析仪专门设计用于测量服装面料的紫外线防护系数(UPF)的质量控制工具，快速精确测量纺织物样品的光谱透射率，自动转换数据成UPF，测定样品的防护能力，从而有效的控制设计和生产化学处理的防紫外线服装。 波长范围250 - 450nm、波长精度± 1nm、宽带(FWHM) <4nm、波长步(数据间隔) 1nm、光学几何半球照明/ 正向观測(d/0o)、积分球几何Spectralon、积分球端口面积0.79 cm2、样品曝光区域氙气闪光灯、每测量周期的紫外线量<0.2 J/cm2、试样碟座手动、透射率0-100％、吸亮度0-2.7A、SPF 1-50 +、扫描时间≦5s、计算机接口USB、计算机配置1.6 GHz 处理器，WindowsXP 或Vista、SVGA 800×600，256MB RAM、400MB 可用磁盘空间、电源110-120/220-240V AC，60/50Hz、操作环境0-50oC、相对湿度0-70％(非冷凝)。 | 19-322 | 夏馨 (86843249) | 织物防晒性能评价 | 50元/样 |  |
| 32 | 服装学院 | 电磁辐射仪(S0161246) | 中国/FY800 | 19.90 | 织物防电磁辐射测试仪用于测量纺织品对电磁波的透射能力及对电磁波的反射和吸收能力，从而达到对纺织物防电磁辐射效果的综合评价，其主要技术参数如下： 1．发射与接收频率：300KHz～3000MHz；2．频率稳定度：1Hz；3．输入与输出电平：-45dBm～+10dBm； 4．信号纯度： ≤-65dBc/Hz(偏10KHz)； 5．电平准确度： ≤±1.5dB（25℃±5℃，-45dBm～+5dBm）；6.谐波抑制比: ≥30dB(1MHz ～ 3000MHz)，≥25dB(300KHz ～ 1MHz)； 7．方向性: ≥50dB（矢量校准后）； 8．功率扫描：-8dBm ～ +5dBm；9.输入与输出：含VGA接口、232接口、USB接口、LAN接口等；10.测试方法：波导管法和屏蔽室法两种； 11.测试头采用精密滑块控制，最大距离：20mm； 12.微尺移动精度：0.01mm；13.配伊利莎手柄，精密丝杆，自动锁紧功能； 14.正牌六二屏蔽箱两只，内部尺寸：发射箱：400×620×380mm，接收箱：400×430×380mm。 | 19-113 | 丁笑君 (86843249) | 防电磁辐射效果评价 | 37元/样 |  |
| 33 | 服装学院 | 表面肌电测试仪(S0172300) | 美国/DELSYS EMG+3D acc | 28.23 | Trigno Mobil表面肌电测试系统作为一种“无创”的肌肉电生理活动的分析诊疗系统，用于肌肉疲劳状态、肌肉恢复状态、频域分析、RMS分析、时域分析、做功负荷分析、积分分析等对肌肉各种状态的分析。技术指标：16个肌电图频道，内置48个加速计频道，共64个信号通道；内部3个自由度加速计(±1.5, 4g, 6g &12g)；独特的平行杆传感器技术；传感器正负极为固定的距离保证了每次测试数据的可重复性；传感器中的正负极非常小固定距离10mm x10mm保证了测试数据的准确性；叠加的双重电极保证了信号的可靠性；耗材中不用电极片，只用双面胶固定传感器与皮肤简单方便；全球定位系统能力；123mm x 69mm x 20mm, 157 g；8小时操作时间（最少）；8G闪存存储器；与EMGworks软件兼容；查看全部64个信号的实时信号（当连接到个人电脑时）；2小时充电时间。 | 19-421 | 丁笑君 (86843249) | 肌肉生理活动的分析 | 71/样 |  |
| 34 | 服装学院 | 三维运动采集与分析系统(S0172301) | 瑞典/Qualisys Oqus 500+ | 74.36 | 瑞典Qualisys三维运动采集与分析系统专门设计用于研制运动解析及步态分析的专业设备，可精确地捕捉与分析物体运动轨迹，在室内、外环境中捕捉人体和服装形态变化数据，支持数据输出、模型建立、运动轨迹、步态分析及结果报告打印。 镜头采样频率可达10000Hz，既可用红外采集人体或物体的运动轨迹，也可采集视频影像；红外高速镜头具有红外采集和高速视频采集双重功能，根据实际情况可设定镜头功能；系统同时支持主被动发光测试模式，可将发光球放于衣服内测试；镜头内置显示器，128 X64 高对比度 PLED， 可独立显示镜头标号、标记数量、标记密度及标记质量等信息；无线红外镜头与监控电脑工作台可进行数据的无线传输，距离约30-50米，无需数据线连接。 | 19-421 | 丁笑君 (86843249) | 运动解析及步态分析 | 86元/样 |  |
| 35 | 服装学院 | 三维面料扫描仪(S0181356) | 德国/VIZOO Xtex | 27.51 | 精确的捕捉材料的表面颜色和纹理，创建无限循环的材质纹理数字化图层，应用于3D设计的可视化虚拟展示。 - 自动生成6种纹理通道图层：diffuse(颜色)，Normal(法线)，Specular（高光），Alpha（透明），Roughness（粗造度），Displacement（置换）. | 19-326 | 丁笑君 (20062011) | 三维面料扫描 | 45元/样 |  |
| 36 | 服装学院 | 防静电实验系统(S0190071) | 中国/维克 | 26.57 | 测试纺织服装的静电性能，必须要有特定的实验室环境，因此该实验室的建设为极尽可能将实验室外部环境对实验室内部影响降到最低，保证纺织服装静电测试实验的准确性。 实验室环境满足温度20±2℃，湿度30%-45%±5%RH（可调），新鲜空气补充量: ≥0.5m3/min人，采用上送风侧回风的气流组织方式，墙体及顶面保温采用50mm厚岩棉夹心保温钢板，地面采用PVC防静电地板，照明照度＞350勒克斯。 | 19-328 | 夏馨 (86843249) | 提供防静电环境 | 42元/样 |  |
| 37 | 服装学院 | 运动心肺功能测试系统(S0190903) | 德国/CORTEX MetaMax 3B | 43.56 | Oxycon Mobil遥测运动心肺功能测试系统是便携式运动心肺系统，可实时无线监测，内置数据存储卡，具有通气功能及运动气体代谢，可进行环境压力温度测试。用于各种场合，是运动医学研究和特殊职业研究的理想设备。 技术参数：气路结构测试方法为快速每口气法（BxB)；流速传感器；TripleV 数字涡轮式流速传感器；容积测试范围：0-10L；容积测量精度：70 ml/s or 3%；容积分辨率：3ml；流速范围：0-15L/s；流速测量精度：50ml or 2%；呼吸阻力：＜0.1Kpa/L/s at 15 L/s；系统死腔：<30ml；重量小于45 g；设备需自带两个以上流速传感器以备更换使用；氧分析器测量原理：电化学；测量范围：0－25%；测量精度：0.05%；分辨率：0.01vol%；反应时间：80ms；二氧化碳分析器测量原理：热传导法；测量范围：0-10%；测量精度：0.05%；分辨率：0.005vol%；反应时间：80ms。 | 19-417 | 夏馨 (86843249) | 心肺测试 | 76元/样 |  |
| 38 | 服装学院 | 人因研究同步分析系统(含电脑3台)(S0201699) | 德国/Ergoneers D-lab3.5/Glass3 | 74.67 | 该设备主要包含脑电设备和眼动设备，脑电设备通道数为64，可精准采集被试者的脑电数据；眼动设备为头戴式眼动仪，可精准捕捉被试者的各项眼动数据。两套设备了采集被试者的脑电数据和注视点数据，可帮助完成纺织服装认知ERP和眼动测试：测试消费者认知纺织服装的信息加工进程及ERP成分，获取人对纺织服装的认知机制；纺织服装审美ERP和眼动测试：测试不同服装刺激材料、不同审美主体、不同情绪状态下的审美神经机制，揭示审美过程大脑进行信息加工的时间进程和区域的活动状况；纺织服装购买ERP和眼动测试：测试消费者的购买心理等。 | 19-421 | 吴佳瑶 (86843249) | 人对纺织服装的认知评价 | 130块/小时 |  |
| 39 | 服装学院 | 暖体假人系统(S0203524) | 丹麦/PT TEKNIK | 141.00 | 暖体假人身体分为22个分区，内部布设了精密的加热和温控系统，每个分区能够独立的设置和控制温度和热流量。该系统用来模拟在不同的环境条件下，人体新陈代谢与周围环境的热量交换过程，既可以获取瞬时的人体舒适度状态，又可以记录一定时间段内的人体舒适度表现，计算模特所穿着服装热阻值Clo，评估服装和面料的热舒适性能。 | 19-104 | 吴佳瑶 (86843249) | 服装和面料的热舒适性能测试 | 160块/小时 |  |
| 40 | 服装学院 | 纺织品干燥速度测定仪(20142316) | 日本/DST-5200B | 19.15 | 纺织品干燥速度测定器（DST-5200）是进行织物的干燥速度测试。该设备的称量精度为0.001g，水分蒸发速率精度为0.01g/h或0.1%/h，计时器精度为0.1秒。 | 19-328 | 丁笑君 (86843249) | 织物干燥速度测试 | 50元/样 |  |
| 41 | 服装学院 | 透气测试仪(S0160171) | 日本/FX3300 | 27.36 | TEXTESTFX3300透气试验仪能用于快速、简便、准确地确定各种材料(包括紧密涂层织物、非常疏松的造纸毛毯，滤清器，座椅，顶篷通风系统，聚氨酯软泡，卫生用材料，汽车滤清器滤纸、高透气度纸张，玻璃纤维，过滤滤料，膜产品，运动面料， 安全气囊等)的透气性能。 FX-3300透气性测试仪测量范围：1-10,000l/m /s(mm/s) ；测试压力：20-2,500Pa(0.08-10" w.c.) ，全部量程内重复性优于显示值的±3%。 | 19-320 | 夏馨 (86843249) | 织物透气测试 | 50元/样 |  |
| 42 | 服装学院 | 全自动回潮率测定用干燥机(S0180576) | 日本大荣/MD-100 | 18.07 | 本装置是可自动求出试样的绝干质量和回潮率的红外线干燥测试仪。可一次性测试6个试样。 试样放入干燥室后，装置将按设定要求自动对6个试样的质量逐一分别测定，最终判断出每枚试样的绝对干燥状态并计算出其绝干质量和回潮率。测定结束后打印机会将每个试样的（干燥前质量）（干燥后质量）（回潮率（减量率））及6个试样的（平均回潮率）的测定值打印出来。 技术要求：试样盘数：6枚（旋转盘式）；试样质量：～50g（一盘）；显示器：LCD液晶显示（4行）；质量最小读数：1mg：干燥方式：远红外线加热器（1KW）；试验时间：15~20分（可自由设定）；温度设定范围：～180℃（常用105℃）；测量间隔：2～99分（可自由设定）；绝对干重判定差：10～999mg（可自由设定）。 | 19-322 | 丁笑君 （86843249) | 织物回潮率测定 | 45元/样 |  |
| 43 | 服装学院 | 自动式吸水速度试验机(S0180581) | 日本大荣/PW-5P-AT2 | 14.52 | 本机是对纤维布料、纸类、滤纸等薄的试品（试验片厚约3mm）的吸水性进行评价的装置。 根据测定方式的变换，可进行下记两种测定方法的测定： 1、正常标准方式：对一定时间内（通常10分钟）的吸水上升距离自动测定（试验片5点同时测定）。 2、同时处理方式：对经过的时间和所对应的吸水上升距离同时读取，并由打印机描画出上升曲线图形（试验片1点单独测定） 技术指标：试验片规格：宽25mm×长400mm×厚3mm（最大值）(最大厚度的设定可由用户的要求进行变更）；试验片数：正常标准方式（5点），同时处理方式（1点），(试验片数可由用户要求进行变更 1片～多片)；吸水距离测定范围：5～200mm；最小读数：1mm测量时间设定：30～999秒；驱动方式：脉冲电动机、旋转螺杆；湿润感知方法：平形静电量感知器；0点位置决定：U型红外线感知器；显示屏：液晶显示（4行）；输出装置：RS232C对应打印机。 | 19-322 | 丁笑君 (86843249) | 织物吸湿性能评价 | 45元/样 |  |
| 44 | 服装学院 | 织物热湿阻测试仪(S0183248) | 中国/YG606G | 23.80 | 适用于纺织品、服装、床上用品、睡袋、室内装饰物、薄膜、涂层材料、泡沫、皮革、多层织物组合的纺织品等平面材料的热阻和湿阻测试。试验板：加热试验板组件由测试版、热护环和底板三部分组成，热护环位于测试板四周，底板位于测试版下方，试验板采用特制的不锈钢材料粉末冶金做成的微孔多孔板，高仿真皮肤出汗效应。在 20℃环境下，以波长范围 8um 到 14um 的光束垂直照射于该试验板表面并以半球反射的方式，测得该试验板表面的辐射系数高于 0.4。热阻：测试范围：0 ～2.0 m2•K/W；分辨率：0.00001 m2•K/W；重复性误差：≤±2.5%，出厂控制±2%。湿阻：测试范围： 0～1000 m2•Pa / W；分辨率：0.01 m2• Pa/W；重复性误差：≤±2.5%，出厂控制±2%。 | 19-102 | 夏馨 (86843249) | 服装和面料的热湿舒适性能测试 | 130块/小时 |  |
| 45 | 服装学院 | 保温性试验机(S0193904) | 日本大荣/ASTM-100B | 30.50 | 本机是对织物面料、纤维集合体、中棉及其他材料的保温性、热阻值以及热传导率进行评价的试验机。通过对保持恒温状态时的呈裸露状态的发热体的放热量和发热体表面安装试料时的放热量的测定，以及测定中对发热体平均温度、试验箱内的空气平均温度的自动测量，据以得出试样的保温率（%）、试样热阻值（m2･℃/W）、与试样厚度有关的热传导率（W/m2･℃）、克罗值（CLO）。 | 19--322 | 夏馨 (86843249) | 织物保温性能测试 | 60元/样 |  |
| 46 | 服装学院 | 绣花机20133384 | 田岛 TEJT-C1201 | 10.5 | TEJT1201田岛多功能电脑特种绣花机，单头，12针（色），最高转速1200rpm，标准存储：640000针，最大刺绣面积36cm*50cm ，单右边珠片绣装置。（需自带花版） | 19-101-1 | 裴星海 13757196751 | 电脑绣花 （需自带花版） | 36元/样 | 不开课学期提供共享，开课学期满负荷运行不提供共享服务 |
| 47 | 机械与自动控制学院 | 精密数控电火花加工机床（20090457） | 中国Sodick公司AM30LX/LC1 | 65 | 精密数控电火花加工机床AM30LX/LC1是一种工艺设备，可对高熔点、高硬度、高强度、高韧性的模具加工材料进行加工，加工过程中无明显机械力，有利于对薄、软、精微导电材料的加工，可在同一机床上进行粗、中、精加工，可加工硬质合金刀具、型腔模具，有利于型腔模具的腔内抛光。 | 下沙21号楼105 | 陈明 13588048795 | 加工各种形状复杂和精密细小的工件 | 根据工件的复杂度定价或230元/小时 |  |
| 48 | 机械与自动控制学院 | 柔性加工系统（20141719） | 自制 | 40.2 | 柔性加工系统是建立在欧姆龙CP1H可编程控制器或者西门子S7-1200可编程控制器的基础上的一套柔性加工流水线系统组件，有货仓，传送带，摄像头两只，数控铣床一台，PLC若干，三自由度机械手一台，带抱闸功能的四自由度码垛机一台，气动系统一台，组态软件若干，组态屏若干，可以提供给学生动手实践以及其它相关实验，增强学生的PLC的动手能力和视觉编程能力，以及数控铣床的编程，加工零件等。 | 下沙15号楼338 | 陈明 13588048795 | 基于PLC的课程设计及实验；基于图像采集卡的视觉训练；数控铣床加工零件 | 119元/小时或者面议 |  |
| 49 | 机械与自动控制学院 | 纹影仪 （20102395） | 中国锦州航星光电设备有限公司，CQW400型 | 23.45 | 焦距f=4000mm±10mm，口径φ400mm 刀口：调节范围0～10mm，最小读数0.01mm，调节角度360度 | 15-125 | 董若凌 13588422038 | 分析气体边界层、激波、热对流、燃烧等有明显密度变化流场。 | 50元/小时 |  |
| 50 | 机械与自动控制学院 | 红外热像仪 （20110828） | 上海彼岸同登仪器仪表科技有限公司，Flir A320 | 16.2635 | 长波红外热像仪的分辨率为 320 × 240，数据传输速度高达 30 Hz; 测量准确度：±2℃；焦距范围：18 mm；波段：7.5～13μm；非接触实时拍摄物体红外图像 | 15-406 | 董若凌 13588422038 | 物体表面温度场测试，获得红外影像 | 50元/小时 |  |
| 51 | 机械与自动控制学院 | 可见/近红外高光谱荧光成像系统 (S0190459) | 四川双利合谱科技有限公司 (GaiaField-V10E) | 50 | 高光谱相机（GaiaField-V10E-AZ4），光谱范围400-1000 nm、分辨率4.8 nm； 氙灯光源（GLORIA-X500A），500W，光谱范围250-2500 nm； 卤素灯(HSIA-DB)，200 W/盏×4盏，光谱范围350-2500 nm； 滤光片（HSIA-Fliter）：带通（340 nm、370 nm、390 nm、435 nm、483 nm、628 nm、697 nm），高通（400 nm、455 nm、550 nm、645 nm、720 nm） 主要用途：常规漫反射高光谱成像检测、荧光高光谱成像检测。 | 23-309 | 傅霞萍 13136172066 | 分析测试 | 自己操作采样：30元/样或200元/小时 帮忙采样：60元/样或400元/小时 |  |
| 52 | 机械与自动控制学院 | 2D激光位移传感器（20141368） | 德国LMI Gocator 2380 | 10.2344 | 利用激光测量2D位移，测量范围0.1m ~ 1m,精度0.02mm。结合线性扫描平台能够实现对固定零部件的三维扫描 | 23-403 | 贺磊盈 13868138420 | 分析、测试 | 60/时 |  |
| 53 | 机械与自动控制学院 | 6轴机械手（S0154253） | 杭州三迪数控设备有限公司 定制 | 15 | 6自由度机械手工作空间500mm，重复定位精度0.05mm，绝对定位精度1mm。用于目标的抓取试验 | 23-403 | 贺磊盈 13868138420 | 测试 | 53/时 |  |
| 54 | 机械与自动控制学院 | 复合式激光三维扫描仪（S0212398） | 杭州思看科技有限公司 Kscan-magic | 31.46 | 三维测量精度0.1mm，能用于工件表面的三维测量 | 23-403 | 贺磊盈 13868138420 | 分析、测试 | 100/时 |  |
| 55 | 机械与自动控制学院 | 光学三维运动捕捉系统（S0212402） | 中国Nokov MARS2H | 34.3 | 测量精度1mm，测量范围10m*10m，能用于多点运动的测量与跟踪 | 15-133 | 贺磊盈 13868138420 | 分析、测试 | 110/时 |  |
| 56 | 机械与自动控制学院 | 三轴同振电动振动试验系统（S0183910） | 中国/苏州苏试试验集团股份有限公司/MAV-3-2000H | 198 | X、Y、Z三向同时工作时，工作频率范围：正弦2Hz-1000Hz；随机2Hz-2000Hz；负载5~50kg；50kg负载下正弦加速度不高于10g，随机加速度不高于7grms。 | 17-161 | 贺青川 0571-86843742 | 随机振动、正弦振动、道路谱模拟测试 | 598元/小时 |  |
| 57 | 机械与自动控制学院 | 电动振动试验系统（20121213） | 中国/苏州苏试试验仪器股份有限公司/DC-6500 | 75.9 | 工作频率范围：正弦5Hz-1000Hz；随机5Hz-2000Hz；负载<200kg；正弦加速度不高于20g，随机加速度不高于0.6grms。 | 17-161 | 贺青川 0571-86843742 | 随机振动、正弦振动、道路谱模拟测试 | 375元/小时 |  |
| 58 | 机械与自动控制学院 | 高低温低气压试验箱（S0152400） | 广州五所环境仪器有限公司/ VW0770W | 67 | 温度范围：-70-+150℃；常压～0.5kPa；试验箱尺寸：宽W×高H×深D:800 mm×900 mm×1000 mm； | 17-161 | 贺青川 0571-86843742 | 高低温低气压环境模拟试验 | 220元/小时 |  |
| 59 | 机械与自动控制学院 | 高加速应力测试系统(20112121) | 美国QUALMARK/ Typhoon4.0 | 127.93 | 温度范围：-100-+200℃；振动：0-50grms；试验箱尺寸：宽W×高H×深D:1000 mm×1000 mm×1000 mm； | 17-161 | 贺青川 0571-86843742 | 高加速应力测试 | 460元/小时 |  |
| 60 | 机械与自动控制学院 | 高温变速率环境模拟试验箱 （S0191550） | 广州五所环境仪器有限公司/ GWS/QW0570W15 | 42.2 | 温度范围：-70-+150℃；40～98%RH;温变速率：<15℃/min;试验箱尺寸：W800×H900×D700mm: | 17-161 | 贺青川 0571-86843742 | 交变湿热试验、温度循环试验 | 150元/小时 |  |
| 61 | 机械与自动控制学院 | 步入式高低温（湿热）试验箱（20141099） | 无锡科隆试验设备有限公司/KLNS-710 | 32.0 | 温度范围：-20-+80℃；40～98%RH;试验箱尺寸：W1000×H1500×D3000mm | 17-161 | 贺青川 0571-86843742 | 恒定湿热试验 | 98元/小时 |  |
| 62 | 机械与自动控制学院 | 快速温度变化湿热试验箱（20130141） | 广州爱斯佩克环境仪器有限公司/570P2W10 | 28.0 | 温度范围：-70-+150℃；40～98%RH;温变速率：<10℃/min;试验箱尺寸：W800×H900×D700mm:1000 mm×1000 mm×1000 mm； | 17-161 | 贺青川 0571-86843742 | 交变湿热试验、温度循环试验 | 117元/小时 |  |
| 63 | 机械与自动控制学院 | 高压耐水试验机（S0195279） | 江苏力高检测设备有限公司（HF8010E） | 33.5 | 淋雨试验(IPX1、IPX2、IPX3、IPX4、IPX5、IPX6、IPX7、IPX8、IPX9);试验箱尺寸：W1000×H1000×D1000mm | 17-151 | 贺青川 0571-86843742 | 高压耐水、淋雨试验； | 82元/小时 |  |
| 64 | 机械与自动控制学院 | 三级行星齿轮传动试验系统（S0180100） | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（杭齿Z15） | 34.8 | 功率<30KW； | 17-151 | 贺青川 0571-86843742 | 齿轮箱性能测试； | 156元/小时 |  |
| 65 | 机械与自动控制学院 | 复合盐雾试验机（S0195278） | 江苏力高检测设备有限公司（HF-8006E） | 29.8 | 温度范围：常温-85℃；40～98%RH;试验箱尺寸：W1500×H1500×D1500mm； | 17-151 | 贺青川 0571-86843742 | 复合盐雾试验 | 97元/小时 |  |
| 66 | 机械与自动控制学院 | 温度、湿度、振动综合环境试验系统（S0210735） | 广州五所环境仪器有限公司/ GWS CW0670W5 | 71.0 | 温度范围：-70-+150℃；40～98%RH;试验箱尺寸：W800×H900×D700mm: 工作频率范围：正弦5Hz-1000Hz；随机2Hz-2000Hz；负载<100kg；正弦加速度不高于20g，随机加速度不高于0.6grms。 | 17-155 | 贺青川 0571-86843742 | 温度、湿度、振动综合环境试验 | 210元/小时 |  |
| 67 | 机械与自动控制学院 | Photron Fastcam SA5（20133593） | 日本Photron公司Fastcam SA5 | 75.4 | 高速摄像 | 15-406 | 贾会霞 15068157161 | 高速拍摄 | 662元/天 |  |
| 68 | 机械与自动控制学院 | 机器人数控系统(S0211118) | 中国瑞工 | 27.5 | 最大控制轴数：9个进给轴+1个伺服主轴； 位置检测装置：支持脉冲增量式编码器、光栅尺、磁栅尺； 主要用途：混联机器人运动控制 | 23-104 | 叶伟 18072761897 | 分析、测试 | 166元/机时 |  |
| 69 | 机械与自动控制学院 | 压电式六维力测量系统(S0210780) | 瑞士KISTLER | 33.5 | 测量范围：xy方向：-1~1kN；z方向：-2~2kN；Mx，My，Mz：±100Nm 主要用途：机器人力检测、采集 | 23-403 | 叶伟 18072761897 | 分析、测试 | 232元/机时 |  |
| 70 | 机械与自动控制学院 | 高速数据采集系统（20121738） | 中国江苏泰斯特电子设备制造有限公司TST5910 | 12.82 | 最高数据采集频率10MHz，主要用于高频动态压力信号数据采集 | 15-127 | 章利特 13757152048 | 测试 | 33元/小时 |  |
| 71 | 机械与自动控制学院 | 流场显示全息系统（20122128） | 中国天津市天大精密科技有限公司Φ100mm | 89.76 | 主要用于运动激波和涡旋结构捕捉 | 15-127 | 章利特 13757152048 | 测试 | 122元/小时 |  |
| 72 | 机械与自动控制学院 | 动态分析三维显微系统（20102394） | 日本基恩思公司VW-6000E | 38.6672 | 最高摄影速度2万帧/s，主要用于流场高速摄影 | 15-127 | 章利特 13757152048 | 测试 | 62元/小时 |  |
| 73 | 机械与自动控制学院 | 激波管（20111770） | 中国人民解放军63837部队Φ200mm | 54.0297 | 最高激波马赫数可达2.5，主要用于激波冲击模型实验 | 15-127 | 章利特 13757152048 | 测试 | 96元/小时 |  |
| 74 | 机械与自动控制学院 | 电化学综合测试仪 (20130424) | 普林斯顿 VersaSTAT3 | 33.4 | 支持电化学测试技术中的腐蚀应用， 包含线性极化电阻（LPR）和塔菲尔分析（腐蚀电流，极化电阻Rp，腐蚀速度等参数）；以及在各种极化水平下的电化学阻抗测试（快速，无损测试），通过电化学阻抗信息探讨腐蚀方式，拟合等效电路等。 | 24-113 | 刘骁飞 15158085860 | 电化学腐蚀测量 | 500元/时 |  |
| 75 | 机械与自动控制学院 | 多相流流动磨损腐蚀测试系统(S0192302) | 聚蓝 DXLF01（定制） | 19.0 | 油气水多相流流型分析、磨损、腐蚀测试等，压力<1Mpa，温度<100℃，流速<5m/s。 | 24-115 | 刘骁飞 15158085860 | 油气水多相流流型分析、磨损、腐蚀测试等 | 2000/小时 |  |
| 76 | 机械与自动控制学院 | 高温高压旋转式腐蚀测试系统(S0192303) | 聚蓝 GXF01（定制） | 18.1 | 高温高压反应釜等，压力<10Mpa，温度<200℃，转速<1000r/min。 | 24-115 | 刘骁飞 15158085860 | 高温高压腐蚀测试 | 3000/小时 |  |
| 77 | 机械与自动控制学院 | 气固冲蚀实验装置(S0172072) | 浙江省机电设计研究院有限公司（定制） | 16.8 | 材料、表面涂层等耐磨性测试，气流冲击速度<200m/s，温度<500℃，颗粒直径>100um。 | 24-115 | 刘骁飞 15158085860 | 材料、表面涂层等耐磨性测试 | 500元/时 |  |
| 78 | 建筑工程学院 | 伺服电机振动测试系统S0213479 | 中国/ KTL-DYNTTS | 49.8 | 用于39.1mm、61.8mm、101mm试样排水，不排水和拉伸试验的底座和顶盖及连接整套系统的水压管和连接头；进行三轴试验；耐压能力2Mpa；动态和静态轴向力不低于10kN；轴向位移：100mm，精度优于0.08%；动态控制和数据采集系统：8通道，其中包含20~24位数据采集和信号调节装置，通道自动增益调节，最大数据采集速率不小于5kHz。 | 22号楼101 | 蔡其茅 13486105496 | 试样进行不固结不排水实验三轴剪切（单个试样实验约为2小时），固结排水后三轴剪切（单个试样可能就需要1天） | 1000/10机时、400元/样 |  |
| 79 | 建筑工程学院 | 电子万能试验机S0214534 | 中国/ WDW-T600 | 22.26 | 拉压三点弯试验机，吨位60吨，加载方式位移控制&荷载控制； 材料拉伸（主要针对金属、硬质材料）、混凝土及其相关材料压缩。 | 3S128 | 蔡其茅 13486105496 | 试样拉伸、压缩、剪切、四点弯 | 80元/样 |  |
| 80 | 材料科学与工程学院 | 同步热分析仪S0153582 | TGA/DSC 2 | 106.5 | 用于测试材料的热稳定性 | 24-337 | 刘向东 13858104453 | 送样 | 300元/样 150元/样 100元/样 | 升温速率不同，测试单价不同 |
| 81 | 材料科学与工程学院 | 动态热机械分析仪S0153584 | DMA | 25 | 用于测试块状或膜状材料的动态热机械性能 | 24-337 | 付飞亚 18072811756 | 送样 | 200元/样 |  |
| 82 | 理学院 | 双光束圆二色谱仪S0182928 | 美国On-Line Instrument Systems,Inc. | 101.22 | CD光谱，CPL光谱 | 3N432 | 杨勇 18858111860 | 送样 | 150元/机时 200元/机时 | CD光谱 CPL光谱 |
| 83 | 分析测试中心 | 全自动物理吸附仪S0214696 | 美国麦克公司 | 99.85 | 单点BET比表面积多点BET比表面积等 | 24-201 | 余旭锋 18057139723 | 比表面积检测 | 400元/样 600元/样 | 介孔 微孔 |
| 84 | 分析测试中心 | X射线光电子能谱仪S0220234 | 赛默飞 | 484.9 | 涉及表面科学技术领域各个方面，主要用于薄膜等材料的表面几个原子层的化学组成、价态、深度剖析及成像等综合分析。 | 18-119 | 张国庆 86843588 | 送样检测 | 400元/样 | 包括全谱和5个元素的窄扫，每增加一种元素加收50元，特殊测试及分析费用另计 |
| 85 | 生命科学与医药学院 | 流式细胞仪20142710 | 美国BD | 44.58 | DNA分析，细胞表面因子分析，细胞功能分析等 | 6-114 | 魏步云 86843811 | 送样检测 | 400元/机时 |  |
| 86 | 建筑工程学院 | 红外热成像仪S0183940 | 杭州萧瑞数码科技有限公司 | 9.98 | 用于物体的测温和温度场的成像 | 7-201 | 李国建 13567196709 | 物体测温成像 | 90元/样 200元/天 |  |
| 87 | 机械与自动控制学院 | 热重分析仪20141389 | 耐驰科学仪器商贸有限公司 | 21.99 | 测量样品重量与温度的函数关系 | 15-248 | 袁永锋 86843343 | 测样 | 200元/样 |  |
| 88 | 机械与自动控制学院 | 傅里叶变换红外光谱仪20141390 | 布鲁克 | 16.64 | 广泛应用于有机物分析、无机及无机配合物分析等 | 15-248 | 袁永锋 86843343 | 测样 | 100元/样 |  |
| 89 | 机械与自动控制学院 | 近红外超光谱成像仪20131069 | 中国台湾 | 62.16 | 光谱范围 900-1700NM，光谱分辨率为3.3NM，可测物体在该范围波段的图像单元获取光谱图 | 15-247A | 夏旭东 86843361 | 样品光谱分析 | 67元/机时 |  |
| 90 | 机械与自动控制学院 | 高速度数码显微系统S0191780 | 美国PHANTOM公司 | 45.64 | 2560*1600像素下达800帧/S高速运动摄像视频采集，软件对轨迹姿态分析。 | 24-520 | 夏旭东 86843361 | 高速运动摄像视频采集 | 70元/机时 |  |
| 91 | 信息学院 | 三维扫描仪 | 日本科尼卡 VIVID9I | 31.1808 | 仪器设备性能指标：1、具备自动对焦功能，同时配备大、中、小三个不同的扫描镜头，扫描范围：X、Y、Z方向：93*69*26mm到1495*1121*1750mm；2、采用线激光面扫描，单副扫描时间1-2秒，获得30万点云数据；3、精度0.008mm保证精确度0.1mm；4、符合ISO9000标准，可采集彩色数据，开放式的扫描方式，环境适应力强，无需暗室即可扫描获得高质点云数据，可以扫描黑色橡胶。 主要用途：科研、三维数据捕捉、逆向工程管理、设计结果检查确认。 | 10-314 | 黄文清 15057190769 | 测试和分析 | 300元/样 |  |
| 92 | 信息学院 | Nvidia深度学习服务器（S0182402） | 浪潮电子信息产业股份有限公司NF5288M5 | 86.7990 | 技术指标：CPU: Intel Xeon E5-2698 v4*2；内存：512G;8X Tesla V100SMX;1.92T SSD*4;4*100G IB+2*10G 万兆；8片V100 SMX,支持Nvlink；Nvidia针对深度学习结合DGX1V优化的OS以及应用软件该平台集软硬件一体，包含深度学习套件，caffe,tensorflow,cudnn等。 | 3-N420 | 张巧灵 15258831936 | GPU深度学习平台 | 5元/小时 |  |
| 93 | 信息学院 | 虚假合成多媒体内容的智能检测系统 0204004 | 苏州思络科网络安全 有限公司 | 39.4 | 虚假合成多媒体内容的智能检测系统。该系统能够对经由机器学习自动生成的语言，图像等多媒体内容，进行虚假检测。 | 25-907 | 聂黎明 15858111617 | 支持主流GAN合成的虚假图片检测，例如包括StyleGAN，StarGAN和STGAN。支持虚假视频检测。支持虚假语音检测。支持虚假人脸图片中虚假区域的定位。支持虚假新闻或者文本检测。支持其他虚假图片、视频、语音以及文字检测的快速扩展。支持对人脸进行重构，绕过现有基于神经网络的合成人脸检测器识别。 | 23/小时 |  |
| 94 | 理学院 | 同步热分析仪 | 美国TA SDT650 | 36.95 | 性能指标：1. 超低漂移平衡设计，在基线平直度、灵敏度2. 分辨率方面的性能也非常好。 3. Modulated DSC® (MDSC®) 精确测定热容 4. Hi-Res™ TGA，高效分离重叠的重量损失 5. Modulated TGA™ (MTGA™)，提高动力学研究的生产率主要用途：同步测量热重与差热信息，广泛应用于陶瓷、玻璃、金属/合金、矿物、催化剂、含能材料、塑胶高分子、涂料、医药、食品等各种领域。 | 3-N131 | 章世深 13738190925 | 材料热重与差热信息的测试 | 200元/样（两小时内） |  |
| 95 | 理学院 | 高效液相色谱仪 | 德国赛默飞世尔 UltiMate 3000 | 34.9 | 主要指标： 温度范围:50-80°C 温度精确度：±0.5°C 温度精密度：±0.1°C 安全特点：有湿度传感器、气体传感器、温度传感器、在线监测溶剂泄露情况 工作条件：温度10-35°C，湿度小于90%，无冷凝， 柱箱容量：6根色谱柱带保护柱，最长30cm 主要用途： 在生命科学领域的应用:氨基酸、多肽、蛋白质、核碱、核苷、核苷酸、核酸(RNA、DNA)等重要的生命物质的分析； 药物分析：约80%的药物都能用液相色谱仪进行分离和纯化。食品分析：营养成分、添加剂、食品污染物等化学物质的分析。环境领域分析：分子量大，挥发性低、热稳定性差的有机污染物的分离和分析；精细化工产品分析：对于一些具有较高分子量和较高沸点的有机化合物分析。 | 3S425 | 孙鹏飞 13588168182 | 样品分析 | 200元/样（两小时内） |  |